Министерство образования и науки Российской федерации

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

кафедра электротехники

Вопросы к экзамену по курсу электротехники

(осенний семестр 2010 г., поток К3-121-123)

I. Теория

- Законы Ома на идеальных элементах.

- Топологическая структура цепи (У,В,К,НУ,НК) и законы Кирхгофа.

- Гармонические процессы в ЛЦ. МКА. Законы О и К в комплексной форме.

- МКТ. Устранение ИИТ.

- МУН. Устранение ИИН.

- МЭГ для определения тока в ветви.

- Комплексная мощность. Активная, реактивная мощности. Закон сохранения энергии в ЛЭЦ.

- Резонанс в двухполюснике. Определение. РТ, РН.

- РН в колебательном контуре. АФЧХ.

- РТ в параллельном КК. Условие возникновения.

- Полоса пропускания. Определение добротности по АФЧХ.

- Резонансы высших порядков. «Безразличный резонанс».

- Переходные процессы в ЛЦ. Законы коммутации. ННУ.

- Классический метод. Алгоритм решения.

- Способы нахождения характеристического уравнения.

- Зависимость характера переходного процесса от типа корней ХУ.

- Операторный метод. Теоремы дифф., интегр., запаздывания.

- Законы О и К в операторной форме. Изображение цепи с учетом ННУ.

- Восстановление оригинала по изображению для простых и кратных полюсов. Смысл полюсов.

- Вычисление реакции на произв. воздействие по переходной характеристике.

- Определение длинной линии. Классификация и параметры длинных линий.

- Вывод уравнений длинной линии.

- Гармонические процессы в длинной линии. Уравнения. Комплексное сопротивление, постоянная распространения, коэффициент отражения.

- Бегущие волны в длинной линии. Фазовая скорость, волновое число, длина волны. Групповая скорость.

- Уравнения длинной линии в гиперболических функциях. Входное сопротивление длинной линии.

- Дисперсионные свойства длинных линий. Идеальная длинная линия. Линия без искажений.

- Гармонический режим. Холостой ход, короткое замыкание, согласованный режим, нагрузка на реактивное сопротивление.

- Условия согласования длинной линии с генератором и нагрузкой.

- Четвертьволновый и шлейфовый трансформаторы.

- Переходные процессы в идеальной длинной линии. Операторный метод.

II. Качественные вопросы

u = ?

- Всегда ли iL,uC - непрерывные функции?

- В чем некорректность постановки задачи :

- Почему в r,L,C>0 линейной цепи Repi<0 ?

- Может ли при коммутации в цепи сразу установиться стационарный режим?

- В каких случаях время переходного процесса может быть равно нулю?

- Можно ли классический метод применить для исследования переходного процесса в нелинейной цепи?

- Что в операторном методе соответствует корням характеристического уравнения и вынужденной составляющей решения в классическом методе?

- Почему характеристическое уравнение можно записать в виде Z(p)=0?

- Почему характеристическое уравнение можно записать в виде Y(p)=0 ?

- Доказать : любая линейная цепь с r,L,C>0 асимптотически устойчива.

- Доказать : в стоячей волне P=0.

- Является ли длинной линией линия электропередач длиной 1000 км?

- Доказать : если идеальная длинная линия нагружена на реактивное сопротивление, то в стационарном случае волна стоячая.

- Доказать : в идеальной длинной линии фазовая и групповая скорости совпадают.

- Доказать : Идеальная длинная линия – линия без искажения сигнала.

- Сколько надо поставить экспериментов и каких, чтобы определитьпараметры длинной линии ZB,γ?

- Доказать : длинная линия – симметричный четырехполюсник.

- В чем смысл необходимого условия длинной линии :

а

a/λ<<1 :

- Доказать : идеальная длинная линия, нагруженная на реактивное сопротивление, не может передавать энергию.

- Можно ли использовать в нелинейной цепи МКА, МКТ, МУН, МЭГ, операторный метод?

- В чем качественные отличия нелинейной цепи от линейной?

- Когда нельзя пренебрегать процессами в коммутаторе?

- Доказать : нелинейный элемент – это не линейный элемент.

- Как экспериментально проверить цепь на линейность?

III. Задачи

- p1=p2=−1,p3=−1+j. Записать свободную составляющую реакции в минимально общем виде.

- p1=1−j,p2=j,p3=−1. Определить дифференциальный порядок цепи.

- Записать закон коммутации :

- Записать закон коммутации :

- Показать, что если ψ=arctgωLr+πk, то в данной цепи перех. процесс отсутствует :

- Записать характеристическое уравнение :

а) diLdt=a1iL+b1uC+c1duCdt=a2iL+b2uC+c2

б) d2iLdt2+rLdiLdt+1LCiL=E

в)

г)

- Дана переходная характеристика цепи :

t1

t2

t3

E11

E21

ucη=(1−e−tτ)η(t)

Найти реакцию цепи на воздействие :

а) e(t)=

T

Е

б) e(t)=

- Найти реакцию цепи

а) классическим методом, б) операторным методом :

1)

2)

t1

t2

t3

E11

E21

- Найти изображение воздействий :

T

Е

Найти операторное изображение цепи :

- Построить график u(l2,t)E

1)

2)

3)

4)

- Согласовать нагрузку ZH=ZB4 с длинной линией с волн. сопротивлением ZB.

- Найти входное сопротивление короткозамкнутой идеальной длинной линии длиной 5λB8 с волновым сопротивлением ZB.